启晟大厦标识牌制作与安装采购项目

市场询价公告

启东江海传媒有限公司根据启东市政府采购管理的有关规定，就启晟大厦标识牌制作与安装采购项目进行市场询价调研。

- 货物采购明细：

1、本次采购清单：

| 编号 | 标识名称 | 材质及工艺说明 | 尺寸（mm） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 户外标识 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地下停车库指示标识 | 1、整体1.5mm304#拉丝不锈钢激光切割，围边焊接造型，面层烤汽车漆 2、内部钢骨架结构 3、文字内容激光镂空，内衬3mm亚克力板，内置LED光源 4、侧面5mm厚透光亚克力板，内置光源，侧发光 5、色彩和图标表面采用紫外线渐变色油漆 6、底部暗纹及LOGO丝网印刷 7、C35#混泥土基础，钢筋预埋件安装 | 2200*450*130 | 1 | 个 |
| 2 | 非机动车库标识 | 1、整体1.5mm304#拉丝不锈钢激光切割，围边焊接造型，面层烤汽车漆 2、内部钢骨架结构 3、文字内容激光镂空，内衬3mm亚克力板，内置LED光源 4、侧面5mm厚透光亚克力板，内置光源，侧发光 5、色彩和图标表面采用紫外线渐变色油漆 6、底部暗纹及LOGO丝网印刷 7、C35#混泥土基础，钢筋预埋件安装 | 2200*450*130 | 1 | 个 |
| 3 | 人行指引标识 | 1、整体1.5mm304#拉丝不锈钢激光切割，围边焊接造型，面层烤汽车漆 2、内部钢骨架结构 3、文字内容激光镂空，内衬3mm亚克力板，内置LED光源 4、侧面5mm厚透光亚克力板，内置光源，侧发光 5、色彩和图标表面采用紫外线渐变色油漆 6、底部暗纹及LOGO丝网印刷 7、C35#混泥土基础，钢筋预埋件安装 | 2200*450*130 | 3 | 个 |
| 4 | 地面车位标识 | 1、整体1.5mm304#拉丝不锈钢激光切割，围边焊接造型，面层烤汽车漆 2、内部钢骨架结构 3、文字内容激光镂空，内衬3mm亚克力板，内置LED光源 4、侧面5mm厚透光亚克力板，内置光源，侧发光 5、色彩和图标表面采用紫外线渐变色油漆 6、底部暗纹及LOGO丝网印刷 7、C35#混泥土基础，钢筋预埋件安装 | 2200*450*130 | 1 | 个 |
| 5 | 东入口形象墙立体发光字 | 1、1.5mm不锈钢激光雕刻，围边焊接造型，字壳面层电镀紫铜色，无缝焊接，背面20mm厚透明亚克力，内置LED光源，背发光 | logo：H1050 中文：H450 英文：H165 | 1 | 套 |
| 6 | 东入口形象背面标语 | 1、1.5mm不锈钢激光雕刻，围边焊接造型，字壳面层电镀紫铜色，无缝焊接，背面20mm厚透明亚克力，内置LED光源，背发光 | LOGO：H1500 文字：H1100 | 1 | 套 |
| 7 | 西入口立体字 | 1、不锈钢激光雕刻，围边焊接造型，字壳面层电镀紫铜色 2、造型为双面立体字 3、C35#混泥土基础，钢筋预埋件安装。 | LOGO：H1200 | 1 | 套 |
| 8 | 东入口门卫系统 | - 门卫室 2000*3000*2900 2、道闸（含接入平台控制系统） - 3、大理石石球路障直径40公分 4、地面标线 |  | 1 | 项 |
| 9 | 动感灯箱 | 1、镀锌方管焊接骨架，铝合金框架箱体，UV软膜，内部LED动感防水灯条 | 5400*6000 | 1 | 套 |
| 第二部分、室内标识 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1F内部人员入口门厅LOGO形象墙 | 1、20mm厚亚克力精品立体雕刻字，面层镀晶工艺，LOGO渐变色造型。 | 4000*1150*20 | 1 | 套 |
| 2 | 18F前台接待标识 | 1、不锈钢激光雕刻，围边焊接造型，字壳面层电镀成型 | 2730*640*25 | 1 | 套 |
| 3 | 21F前台LOGO形象墙 | 1、20mm厚亚克力精品立体雕刻字，面层镀晶工艺，LOGO渐变色造型。 | 2100*455*20 | 1 | 套 |
| 4 | 楼层总索引 | 1、1.2mm不锈钢折弯焊接分段烤漆成型 2、图文内容丝网印刷，活动可更换。 | 700*1750*35 | 4 | 个 |
| 5 | 各楼层分索引 | 1、1.2mm不锈钢折弯焊接分段烤漆成型 2、图文内容丝网印刷，活动可更换。 | 700*1300*35 | 40 | 个 |
| 6 | 洗手间标识 （大） | 1、不锈钢底座+面层5mm亚克力造型 2、1.2mm不锈钢电镀玫瑰金装饰 3、图文内容丝网印刷 | 450*165*20 | 21 | 个 |
| 7 | 洗手间标识 （小） | 1、5mm厚亚克力雕刻造型，图文丝网印刷，面层镀晶工艺 | 200*200*15 | 42 | 个 |
| 8 | 洗手间标识 （门上） | 1、5mm厚亚克力雕刻造型，面层镀晶工艺 | 200*75*5 | 42 | 个 |
| 9 | 科室牌 | 1、10mm亚克力雕刻造型 2、数字5mm激光雕刻亚克力立体字 5、正侧面烤色漆 | 220*220*15 | 30 | 个 |
| 10 | 会议室门牌 | 1、10mm亚克力雕刻造型 2、数字5mm激光雕刻亚克力立体字 5、正侧面烤色漆 | 220*220*15 | 7 | 个 |
| 11 | 电梯厅楼层号标识 | 1、5mm厚亚克力雕刻造型，面层镀晶工艺 | 320*250 | 84 | 套 |
| 12 | 步梯间楼层号标识 | 1、5mm厚亚克力雕刻造型，面层镀晶工艺 | 320*250 | 42 | 套 |
| 13 | 设备间门牌 | 1、5mm厚亚克力雕刻造型， 2、图文丝网印刷，面层镀晶工艺 | 250*70 | 30 | 个 |
| 14 | 茶水间标识 | 1、5mm厚亚克力雕刻造型， 2、图文丝网印刷，面层镀晶工艺 | 250*70 | 20 | 个 |
| 15 | 专用电梯标识 | 1、5mm厚亚克力雕刻造型， 2、图文丝网印刷，面层镀晶工艺 | 250*70 | 10 | 个 |
| 16 | 玻璃门防撞条标识 | 1、磨砂PVC膜高清UV画面。安装玻璃上面 | H:200 | 200 | m |
| 17 | 电梯间标识 | 1、5mm厚亚克力雕刻造型， 2、图文丝网印刷，面层镀晶工艺 | 200*200 | 8 | 个 |
| 18 | 楼梯间标识 | 1、5mm厚亚克力雕刻造型， 2、图文丝网印刷，面层镀晶工艺 | 200*200 | 24 | 个 |
| 19 | 食堂包厢门牌 | 1、1.2mm厚不锈钢仿木纹烤漆 1、文字为5mm亚克力雕刻立体字 | 120*450 | 3 | 个 |
| 20 | 食堂文化墙 | 大字采用20mm厚亚克力水晶字雕刻，小字采用5mm+3㎜亚克力雕刻水晶字，内容部分底板采用20mm雪弗板造型面层UV，面层部分图文内容采用5mm亚克力雕刻造型呈现立体图文效果，镀晶工艺 | 3000x8000 | 1 | 套 |
| 21 | 食堂功能牌 | 1、1.2mm厚不锈钢仿木纹烤漆 2、图文丝网印刷 | 260x100 | 9 | 块 |
| 22 | 食堂标牌 | 1、5mm厚亚克力雕刻造型， 2、图文丝网印刷，面层镀晶工艺 | 300x400m | 9 | 块 |
| 第三部分、地下室标识牌 |  |  |  |  |  |
| 01 | 龙门牌 | 1、1.5mm不锈钢折弯焊接分段烤漆成型 2、图文内容为交通级反光膜雕刻粘贴 3、内部钢骨架结构 | 600*6000*60 | 1 | 个 |
| 02 | 分区字母+车位数字编号 | 聚氨酯油漆加模具喷涂 | H250 | 439 | 组 |
| 03 | 电梯厅指引标识 | 1、1.2mm不锈钢折边焊接分段烤漆成型 2、内容镂空内衬亚克力，内置LED灯源 | 300*2000*100 | 4 | 个 |
| 04 | 通道指引标识 | 1、1.2mm不锈钢折边焊接分段烤漆成型 2、内容镂空内衬亚克力，内置LED灯源 | 300*2000*100 | 20 | 个 |
| 05 | 出入口墙面喷涂 | 1、防霉涂料喷涂 | 实际墙面 | 300 | ㎡ |
| 06 | 墙面喷涂 | 1、防霉涂料喷涂 | H：900 | 1530 | ㎡ |
| 07 | 出入口柱面喷涂 | 1、防霉涂料喷涂 | H：900 | 20 | ㎡ |
| 08 | 柱面喷涂 | 2、防霉涂料喷涂 | H：900 | 190 | ㎡ |
| 09 | 人行指引标识 | 1、1.2mm不锈钢围边烤漆成型 2、图文内容丝网印刷 | 480*800 | 5 | 套 |
| 10 | 电梯间标识 | 1、5mm厚亚克力雕刻造型， 2、图文丝网印刷，面层镀晶工艺 | 200*200 | 8 | 个 |
| 11 | 楼梯间标识 | 1、5mm厚亚克力雕刻造型， 2、图文丝网印刷，面层镀晶工艺 | 200*200 | 24 | 个 |
| 12 | 设备间标识 | 1、5mm厚亚克力雕刻造型， 2、图文丝网印刷，面层镀晶工艺 | 250*70*5 | 40 | 个 |
| 13 | 电梯厅楼层号标识 | 1、5mm厚亚克力雕刻造型，面层镀晶工艺 | 320*250 | 10 | 个 |
| 14 | 步梯间楼层号标识 | 1、5mm厚亚克力雕刻造型，面层镀晶工艺 | 320*250 | 9 | 个 |
| 15 | 楼层总索引 | 1、1.2mm不锈钢折弯焊接分段烤漆成型 2、图文内容丝网印刷 3、内容部分为铝型材插槽，内容丝网印刷，可更换 | 700*1750*35 | 8 | 个 |

2、采购标准要求以采购要求、相关国家标准为准，在标准和采购要求不一致时，按要求高的标准执行。

3.所有货物都必须是全新正品，所有货物及包装、标签、标识符合国家相关规定要求。

二、约定事项：

- 1、报价费用说明：报价中含标识标牌费、仓储费、运杂费（运抵现场）、装卸费、运输保险费、安装费、检测费及设计方案完善费、安装过程中的检测费、利润、税金、售后服务等其他一切费用。同时供应商所报的综合单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

- 2、本项目质保期2年。

- 3、报价单位须提供合法有效的营业执照。

- 4、 参与报价的单位需将营业执照复印件和市场询价表于2023年8月17日17:00前，送或寄（以邮戳为准）启东市公园北路1088号（江苏缔逸项目管理有限公司） ，或盖单位公章后原件扫描发至1210180788@qq.com，联系人：苏海丹，联系电话：0513-68039918。

- 5、拟定支付方式及期限：凭启东市市场监督管理局有效的检测报告或有效的证明文件作为付款依据，货物安装完毕，经验收合格后一个月内付合同价的95%，余款在质保期（验收合格之日算起）满一个月后，无质量问题一次性付清。（不计利息）。

- 6、其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价、如发现虚假报价的，计入黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接受质疑函，只接收对本项目的建议。

- 启东江海传媒有限公司

- 2023年8月14日

# 附件：

# 启晟大厦标识牌制作与安装采购项目市场询价表

| 编号 | 标识名称 | 材质及工艺说明 | 尺寸（mm） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 户外标识 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二部分 室内标识 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三部分 地下室标识牌 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  | 大写： （小写 ） |  |  |  |  |  |

注：请报价单位根据清单内容自行拓展填写本表格。

报价单位（盖章）：

联 系 人：

联系电话：

日    期：